Załącznik 1

Zadanie I

Specyfikacja utrzymania i konserwacja  parków uzdrowiskowych   w Świeradowie-Zdroju

A. Opis ogólny

W  niniejszym  załączniku  przedstawiono  zakres,  charakterystykę  oraz  warunki   realizacji                          i  standardy wykonania  prac  utrzymaniowych  na  terenie kompleksu parków uzdrowiskowych                       w Świeradowie – Zdroju wpisanych do rejestru zbytków.



Kompleks parków uzdrowiskowych w Świeradowie – Zdroju położony jest w sercu miejscowości i stanowi bezpośrednie otoczenie domu zdrojowego. Zajmuje obszar 7,5848 ha. Zespół parkowy powstał na pocz. XX wieku. Przedmiotowe parki, stanowią najcenniejszy element, zorganizowanej zieleni miejskiej w Świeradowie – Zdroju. Spełniają one szereg funkcji kulturowych, użytkowo – wypoczynkowych, zdrowotnych i estetycznych. W latach 2010-2011 przeprowadzona była na terenie parków ich rewitalizacja za łączną kwotę ok 5,3 miliona złotych. 


Parki podlegają prawnej ochronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków.  Obiekty te, ze względu na cenną i urozmaiconą szatę roślinną i  bogate wyposażenie, wymagają szczególnej troski w zakresie ich pielęgnacji, konserwacji i bieżącego utrzymania. 

Zakłada  się jednakowy, wysoki standard prac utrzymaniowych we wszystkich częściach parku. 

B. Obszar prac zawarty w Załączniku nr 1/1, 1/2, 1/3

C. Zakres prac 

1. UTRZYMANIE ZIELENI

1.1  Pielęgnacja i utrzymanie istniejących rabat bylinowych lub mieszanych        polegająca między innymi na:

a) usuwaniu zasychających liści, przekwitłych kwiatostanów i innych elementów zamierających,

b) podlewaniu w ilości ok 5 l/tydz na roślinę; częstotliwość podlewania powinna zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Zamawiający zapewnia dostęp do wody. Korzystanie z wody znajdującej się w wodociągach wymaga uzgodnień z zarządcą sieci – w tym wypadku z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych rozwiązań. Podlewanie kwietników należy  wykonywać  w godzinach  wczesnorannych lub  późnym wieczorem.

c) ograniczeniu wzajemnego przerastania roślin,

d) ochronie przed chorobami i szkodnikami, monitorować stan zdrowotny roślin, w przypadku pojawienia się owadów stosować oprysk interwencyjny.   Zabiegi wykonywane  z użyciem materiałów własnych Wykonawcy.

e) przycięcie lub uszczykiwanie roślin nadmiernie wybujałych                              i powtarzających efekt kwitnienia

f) wywozie chwastów oraz usuniętych części roślin,

g) zasilaniu nawozami dostosowanymi do potrzeb roślin, sugeruje się nawozy o spowolnionym działaniu (raz w sezonie) lub wieloskładnikowe (dwukrotnie w sezonie), zabiegi wykonywane  z użyciem materiałów własnych Wykonawcy.

h) przekopanie  gleby  w  okresie  wiosennym z  odchwaszczeniem, wyrównaniem  powierzchni i  wyrównaniem  oraz  odcięciem  brzegów  skupiny  (należy wykonać najpóźniej do 31 maja),  

i) średnio co najmniej 7-krotne odchwaszczenie powierzchni skupin, z usuwaniem (z korzeniami) pojawiających się samosiewów drzew, zbędnych odrostów korzeniowych, uszkodzonych, złamanych i suchych pędów, z jednoczesnym  spulchnieniem  gleby i  odcięciem  brzegów skupin, 

j) rozsadzanie bylin nadmiernie  rozrośniętych  i  zagęszczonych  w  inne miejsca na terenie parku  wymagające uzupełnienia,

k) jako  standard  przyjmuje  się  stan, w którym na powierzchni kwietnika mogą  występować  tylko pojedyncze  chwasty  o wys. nie  przekraczającej wysokości nasadzeń kwiatowych  oraz  wyłącznie  pojedyncze uszkodzone lub martwe rośliny. Ogólny wygląd estetyczny kwietnika powinien być bez zarzutu, a  stan roślin – intensywność  kwitnienia, widoczny przyrost  masy liściowej, rozkrzewienie i sztywność  pędów, zdrowy wygląd  i właściwa barwa  ulistnienia,  powinny  potwierdzać, że  potrzeby  roślin  w  zakresie nawożenia i  zaopatrzenia w wodę  są  zaspokojone.

l) W  przypadku stwierdzenia  przez  Zamawiającego  niezadowalającego stanu  kwietników, wynikającego z  zaniedbań  w  wykonaniu  prac pielęgnacyjnych, Wykonawca  ma  obowiązek  usunąć  stwierdzone nieprawidłowości, do  wymiany  obsadzenia  włącznie,  w wyznaczonym terminie. Niedotrzymanie  wyznaczonego  terminu i  brak  spodziewanych efektów  poprawy  stanu  kwietników  będzie  skutkować  naliczeniem  kar umownych  oraz  nie  wypłaceniem  części  wynagrodzenia  ryczałtowego za  miesiąc/m-ce, w  którym (-ch)  wystąpiły  ww.  nieprawidłowości.

m) Uzupełnianie ubytków bylin z materiału Zamawiającego.

1.2. Pielęgnacja krzewów i żywopłotów - usługa  kompleksowa  obejmująca:

a) przekopanie  gleby  w  okresie  wiosennym z  odchwaszczeniem, wyrównaniem  powierzchni i  wyrównaniem  oraz  odcięciem  brzegów  skupiny  (należy wykonać najpóźniej do 15 kwietnia),  

b) średnio co najmniej 7-krotne odchwaszczenie powierzchni skupin,                         z usuwaniem (z korzeniami) pojawiających się samosiewów drzew, zbędnych odrostów korzeniowych, uszkodzonych, złamanych i suchych pędów, z jednoczesnym  spulchnieniem  gleby i  odcięciem  brzegów skupin,

c) cięcia pielęgnacyjno-sanitarne w tym cięcia formujące i korygujące pokrój, sanitarne, dla zapewnienia bezpieczeństwa, odmładzające prowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą przeprowadzane po uzgodnieniu z Zamawiającym, należy stosować się do szczegółowych zaleceń dotyczących pielęgnacji poszczególnych odmian, minimum 2 cięcia w ciagu sezonu, 

d) usunięcie  obumarłych  lub  mocno  uszkodzonych roślin,

e) zabezpieczenie  na  zimę wymagających tego roślin (w szczególności róż)                 i usuwanie tych zabezpieczeń  wiosną,

f) usuwaniu zasychających liści, przekwitłych kwiatostanów i innych elementów zamierających, 

g) w razie potrzeby podlewanie w ilości ok 5 l/tydz na roślinę; częstotliwość podlewania powinna zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Zamawiający zapewnia dostęp do wody. Korzystanie z wody znajdującej się w wodociągach wymaga uzgodnień z zarządcą sieci – w tym wypadku z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych rozwiązań. Podlewanie należy wykonywać w godzinach  wczesnorannych lub późnym wieczorem.

h) Uzupełnianie ubytków krzewów z materiału Zamawiającego.

1.3. Powierzchnie zieleni: 

· Krzewy liściaste - 1601,1 m2

· Krzewy iglaste - 117 m2

· Rośliny okrywowe – 1 371,9 m2

· Rośliny cebulowe wieloletnie - 110,0 m2

1.4. Wycinka samosiewów drzew nie starszych niż 10 lat (zgodnie z art. 83, ust. 6 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009 roku z późniejszymi zmianami). Szacuje się wycięcie ok 100 m2 w każdym sezonie.

1.5. O jakości i systematyczności wykonania prac pielęgnacyjnych świadczyć  będzie wygląd pielęgnowanych  krzewów, żywopłotów i  kwietników (wszelkiego rodzaju),  który  podlega  ocenie  inspektora  nadzoru  Zamawiającego.

1.6. Niedopuszczalne  jest  podkopywanie, nadrywanie  i  naruszanie  systemu  korzeniowego roślin  podczas  odchwaszczania i spulchniania gleby oraz  zasypywanie ziemią szyi korzeniowej.W celu ograniczenia  zachwaszczenia  skupin, a  tym  samym  ilości  odchwaszczeń  Wykonawca  może  zastosować  mulczowanie  powierzchni skupin  korą  ogrodniczą  lub  drobnymi  zrąbkami.

1.7.  W  przypadku stwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  niezadowalającego  stanu krzewów, żywopłotów i kwietników (wszystkich rodzajów), wynikającego z  zaniedbań  w  wykonaniu  prac  pielęgnacyjnych, Wykonawca  ma  obowiązek usunąć  stwierdzone  nieprawidłowości,  w  terminie  wyznaczonym przez inspektora  nadzoru.  Niedotrzymanie  wyznaczonego  terminu i  brak  poprawy w realizacji  prac  pielęgnacyjnych skutkować  będzie  naliczeniem  kar  umownych oraz  nie  wypłaceniem  części  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  pielęgnację w  miesiącu/m-cach, w  którym (-ch)  wystąpiły  ww.  nieprawidłowości.

1.8. Utrzymanie trawników zgodnie ze sztuką ogrodniczą, polegające na przeprowa -  dzaniu zabiegów:

a)  aeracji i wertykulację (w pierwszej kolejności wykonywanego zlecenia) jednokrotnie w trakcie sezonu, 

b) nawożeniu (wiosenne zasilenie nawozem wieloskładnikowym, w razie zauważenia oznak niedoborów składników należy wykonać niezwłocznie odpowiednie nawożenie-zgodnie z zaleceniami ogrodniczymi), 

c) uzupełnianiu trawników (ubytki spowodowane wydeptami, fragmenty rozkopane przez psy – uzupełnić braki gleby i trawy) 

d) koszeniu wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy niezależnie od ilości koniecznych koszeń z użyciem materiałów własnych Wykonawcy nie mniej niż 12 razy w sezonie.

e) częstotliwość koszenia dostosować do intensywności wzrostu trawy, przestrzegając zasady, aby trawa nie była dłuższa niż 5 cm. W okresie przedłużającej się suszy sterować terminami i porami koszenia, aby nie doprowadzić do przepalania źdźbeł. 

f) po  rozpoczęciu  koszenia  trawników w  danym  parku  prace  muszą  być kontynuowane  bez  zbędnych  opóźnień i  przerw,  aż  do  ich  zakończenia, 

g) koszenie  należy  wykonywać  przy  użyciu specjalistycznego  sprzętu mechanicznego dostosowanego do lokalnych  warunków  terenowych,  z  zachowaniem  należytej ostrożności, zaleca  się  stosować  profesjonalne  kosiarki  mechaniczne:  sterowane ręcznie z koszem, kosiarki  samojezdne - samozbierające  z  koszem,  kosiarki samojezdne  bez  kosza – z wyrzutem bocznym  oraz  kosiarki  rozdrabniające. 

h) kosiarki  żyłkowe  (wykaszarki)  można  stosować  wyłącznie  sporadycznie, w miejscach trudnodostępnych, gdzie  użycie  innych  kosiarek  nie  jest  możliwe,

i) elementy tnące kosiarek należy utrzymać w stanie zapewniającym uzyskanie ostrej, niepostrzępionej krawędzi źdźbła trawy,

j) technologia koszenia winna zapewnić pełną ochronę istniejących nasadzeń drzew, krzewów  i  kwietników. Niedopuszczalne  jest  mechaniczne  wykaszanie  trawników bezpośrednio  przy  młodych  nasadzeniach drzew bez  odpowiedniego  zabezpieczenia ich  pędów,

k) równocześnie z  koszeniem  trawników  należy  skosić  trawę  i  chwasty wyrastające przy  elementach  małej  architektury, słupach  i  ogrodzeniach  zlokalizowanych  poza trawnikami  ale  w  obrębie  danego  parku. Skoszona  trawa   powinna  być  usunięta  z trawników  najpóźniej  następnego  dnia  po  koszeniu  i  wywieziona  z  terenu  parku najpóźniej  w  ciągu  2 dni po zakończeniu  koszenia. Skoszona  trawa    nie  może pozostać  na  terenie   parku  w  dniach  wolnych  od  pracy

l) w  przypadku  zanieczyszczenia  skoszoną  trawą  nawierzchni  sąsiednich  przejść  i  placów  lub  elementów  małej  architektury  (np. ławek, koszy, murków itp.), kwietników  należy  ją  uprzątnąć  na  bieżąco  lub  bezpośrednio  po  koszeniu, w  tym  samym  dniu, bez  dodatkowego wynagrodzenia.

2. STAŁE UTRZYMANIE PORZĄDKU

2.1 Wykonawca  zobowiązany  jest  realizować zakres prac określony  niniejszą  usługą codziennie (z wyjątkiem niedziel) w wymiarze koniecznym, w zależności                        od potrzeb i stanu zanieczyszczenia terenu, z uwzględnieniem zróżnicowanego stopnia zaśmiecenia w  poszczególnych częściach  parku, porach roku, dniach  tygodnia i określonych warunkach  pogodowych, z uwzglednieniem w szczególności prac porządkowych: 

a) oczyszczanie  powierzchniowe  obejmujące  zbieranie i  usuwanie z  terenu  parku  tzn. z trawników, kwietników, dróg, placów, skupin krzewów oraz z brzegów i powierzchni  zbiorników  wodnych (stawów, strumieni) wszelkich  zanieczyszczeń  bytowych  (śmieci, resztki  żywności, opakowania, butelki, papiery, folie, puszki, niedopałki  papierosów, gruz, kamienie, złom metalowy, odpady zwierzęce  i  innych nieczystości) oraz odłamanych  gałęzi (niezależnie od ich wielkości) i wyrwanych lub zniszczonych roślin,

b) zamiatanie  placów, schodów i murków wewnątrz  parku – średnio  1  raz  w  tygodniu, o ile  wymaga  tego  stopień  zanieczyszczenia nawierzchni  oraz  umożliwiają  te  prace  warunki  pogodowe,

c) sprzątaniu liści, prace należy wykonywać codziennie od momentu ich opadu,                        a w okresie wiosennym jednokrotnie po przystąpieniu do umowy.

d) usuwanie skutków zdarzeń losowych, które nastąpiły na terenie kompleksu parków w szczególności: usuwanie wywróconych drzew, połamanych konarów, naniesionego rumoszu i nieczystości w czasie ulewnych deszczy w terminie 5 dni od wystąpienia zdarzenia; w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej prace będą wykonywane na odrębne zlecenie -poprzedzone ogłoszeniem Burmistrza,

e) mycie ławek parkowych  w całości z zanieczyszczeń powierzchniowych,                co najmniej 2 razy w roku oraz na bieżąco w miarę potrzeb myć i oczyszczać siedziska oraz oparcia ławek,

f) kontrolować sprawność  wszystkich sieci  oraz  latarni  znajdujących się na terenie parku, a sytuacje awaryjne niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu;

g) zasypywać  doły  wykopane  przez  psy oraz powstałe z innych przyczyn –               np.  w  rejonie  ławek, przy ogrodzeniach, koszach itp. 

h) utrzymanie cieków wodnych oraz zbiorników rumoszowych na terenie parku poprzez usuwanie min raz w miesiącu rumoszu skalnego i zanieczyszczeń naniesionych podczas ulewnych deszczy oraz opadłych liści. Kontrolować stale sprawność przepustów, elementów  przelewowych  i  odpływowych przy zbiornikach  wodnych, kaskadach i  strumieniach, powierzchnia ogółem ok 1500 m2

i) utrzymanie w czystości nawierzchni tarasu – o powierzchni 1197m2, prace polegające na:

· codziennym usuwaniu liści i innych zanieczyszczeń poprzez zamiatanie, 

· usuwaniu chwastów (mechaniczne lub chemiczne),

· zakazuje się wjazdu pojazdów mechanicznych,             

j) utrzymanie ścieżek żwirowych – o powierzchni 8035 m2, wykonanych                     z mieszanki żwirowej wykonanej wg schematu: warstwa górna 5 cm - miał granitowy 0/5 mm, warstwa 8 cm niesortu granitowego 0/16 mm, tłuczeń 15/32 mm - warstwa 12 cm, podłoże naturalne. Prace porządkowe obejmować mają: 

· grabienie ścieżek z liści i innych zanieczyszczeń,

· usuwanie chwastów,

· uzupełnianie miejsc ubytków powstałych po zajściach losowych – w przypadku  wymycia uzupełnić górną warstwę (do 5 cm głębokości) - miałem granitowym odpowiedniej frakcji. Do kalkulacji cenowych przyjąć uzupełnienie 500 m2 ścieżek w sezonie.

k) Chemiczne  odchwaszczanie  nawierzchni  ciągów pieszych  i  placów obejmuje:

· wykonanie  oprysku  chwastów  herbicydem, odpowiednim dla fazy rozwojowej chwastów zabieg powinien być wykonany gdy wielkość chwastów nie wymaga mechanicznego usunięcia z nawierzchni, jeżeli zabieg zostanie wykonany na zbyt dużych chwastach, wykonawca usunie chwasty mechanicznie, 

· zabieg należy  wykonywać przy użyciu odpowiednich środków chemicznych - herbicydów, o jak najniższej szkodliwości dla środowiska, zgodnie z zaleceniami podanymi przez  ich  producenta. 

· Zabiegi  chemiczne należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o ochronie roślin Dz. U. Nr 11 z 18.12.2003 z późniejszymi zmianami) po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

· Zabiegi należy  wykonywać  w  czasie  najmniejszej  frekwencji spacerowiczów,  a  opryskiwane  nawierzchnie  w  trakcie zabiegu wygrodzić  taśmą  ostrzegawczą,

· do stosowania środków należy używać specjalistycznego sprzętu -opryskiwaczy z osłonami na dysze.

   II. WARUNKI OGÓLNE:

1. Odpady komunalne, w tym liście, skoszona trawa, chwasty, części pielęgnowanych roślin jednorocznych, bylin, krzewów i drzew powstałe w wyniku świadczenia usług  muszą zostać usunięte (zagospodarowane) z terenu parków zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 . poz. 391 z późn zm. tj.)  oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 poz. 21).

2. Każdorazowe zabiegi zanikające w szczególności pielęgnacyjne typu nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać Zamawiającemu pisemnie (drogą elektroniczną w formie krótkiej informacji) z jednodniowym wyprzedzeniem.



