                                  Załącznik 2

Zadanie nr 2 – Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni -

                                             Os. Czerniawa

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni miejskiej                      w Świeradowie – Zdroju, na terenach:

I.  PARKÓW I SKWERÓW 

A. Obszar prac zawarty w Załączniku nr 2/1, 

B. Zakres prac: 

1. UTRZYMANIE ZIELENI

1.1  Pielęgnacja i utrzymanie kwietników, rabat bylinowych lub mieszanych                                                          polegająca między innymi na:

a) usuwaniu zasychających liści,

b) podlewaniu; częstotliwość podlewania powinna zapewnić prawidłowy wzrost  i rozwój roślin. Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody. Korzystanie              z wody znajdującej się w wodociągach wymaga uzgodnień z zarządcą sieci – w tym wypadku z Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeradowie-Zdroju. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych rozwiązań,

c) jednorazowym doglebowym zasilaniu roślin przed fazą wegetacji,

d) ograniczeniu wzajemnego przerastania roślin,

e) ochronie przed chorobami i szkodnikami zgodnie z instrukcją udzieloną po dokonaniu nasadzeń przez Zamawiającego,

f) spulchnianiu gleby,

g) bieżące usuwaniu chwastów, 

h) usuwaniu przekwitłych kwiatostanów, 

i) wywozie chwastów oraz usuniętych części roślin,

1.2. Utrzymanie trawników zgodnie ze sztuką ogrodniczą, polegające na jednokrotnym nawożeniu, uzupełnianiu trawników oraz koszeniu, niezależnie od ilości koniecznych koszeń i uzupełnień z użyciem materiałów własnych   Wykonawcy. Maksymalna wysokość trawy 10 cm.

1.3. Pielęgnacja i formowanie żywopłotów zgodnie ze sztuką ogrodniczą w tym dwukrotne cięcie według pisemnych wskazań Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem  prac.

1.4. Cięcie pielęgnacyjne drzew bez ograniczeń wysokości z zastosowaniem podnośnika                 i techniki alpinistycznej według pisemnych wskazań Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem prac polegające na:

                 a) cięciu technicznym – polegające na likwidacji zagrożeń i kolizji drzew z urządzeniami  

                  technicznymi lub architekturą, w tym: zagrażających bezpieczeństwu otoczenia konarów  

                  i gałęzi, odsłonięciu lamp oświetleniowych, niszczeniu elewacji, dachu, kolizji z ruchem  

                  ulicznym, 

                b) cięciu pielęgnacyjnym – w tym cięciu formującym tzn utrzymywanie korony jako  

                przewodnikowej, niedopuszczanie lub likwidacja ostrych nasad gałęzi wyrastających z    

               przewodnika, likwidacji sytuacji, w której z jednego miejsca wyrasta więcej niż jeden pęd-    

 niedopuszczanie do tworzenia się tzw „węzłów”, prawidłowy sposób skracania pędów i gałęzi (zawsze nad pąkiem) , usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych, prześwietlaniu korony czyli rozluźnianiu  w trakcie jednorazowego zabiegu nie należy usuwać więcej niż do 30 % masy korony, optimum to 15 %, cięcie starych gałęzi ograniczyć do minimum, cięcie sanitarne, w tym usuwanie gałęzi suchych,chorych, nadłamanych, ocierających o inne.

2. UTRZYMANIE PORZĄDKU

2.1 Sprzątanie liści, prace należy wykonywać na bieżąco oraz z chwilą wystąpienia ich opadu.

2.2 Porządkowanie terenu polegające na:

a) codziennym przeglądzie terenów zieleni i dokonaniu na nich: zbierania papierów                     i  innych nieczystości, zamiatania alejek,

b) utrzymanie w systemie ciągłym czystości i porządku również po zajściu zdarzeń losowych, w szczególności: połamanych konarów, naniesionego rumoszu i nieczystości w czasie ulewnych deszczy.

II. PLACACH ZABAW:

A. Obszar prac: 

1. Plac zabaw na terenie SP 2 o powierzchni   250 m2,

2. Plac zabaw między ulicą Sanatoryjną a Izerską obok budynku byłego        
            Przedszkola  o powierzchni 1 666 m2.

B. Zakres prac:

1. UTRZYMANIE ZIELENI

1.1 Utrzymanie trawników polegające na przeprowadzaniu zabiegów nawożenia i  uzupełnienia trawników oraz koszeniu, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, niezależnie
 od  ilości koniecznych koszeń z użyciem materiałów własnych Wykonawcy.

 Maksymalna dopuszczalna wysokość trawy 10 cm.

1.2  Cięcie pielęgnacyjne drzew bez ograniczeń wysokości z zastosowaniem podnośnika i techniki alpinistycznej według pisemnych wskazań Zamawiającego zgodnie                          z ustalonym harmonogramem prac polegające na:

a) cięciu technicznym – polegające na likwidacji zagrożeń i kolizji drzew z urządzeniami technicznymi lub architekturą, w tym: zagrażających bezpieczeństwu otoczenia konarów i gałęzi, odsłonięciu lamp oświetleniowych, niszczeniu elewacji, dachu, kolizji z ruchem ulicznym, 

b) cięciu pielęgnacyjnym – w tym cięciu formującym tzn utrzymywanie korony jako przewodnikowej, niedopuszczanie lub likwidacja ostrych nasad gałęzi wyrastających z przewodnika, likwidacji sytuacji, w której z jednego miejsca wyrasta więcej niż jeden pęd-niedopuszczanie do tworzenia się tzw „węzłów”, prawidłowy sposób skracania pędów i gałęzi (zawsze nad pąkiem) , usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych, prześwietlaniu korony czyli rozluźnianiu  w trakcie jednorazowego zabiegu nie należy usuwać więcej niż do 30 % masy korony, optimum to 15 %, cięcie starych gałęzi ograniczyć do minimum, cięcie sanitarne, w tym usuwanie gałęzi suchych, chorych, nadłamanych, ocierających o inne.

2. UTRZYMANIE PORZĄDKU

2.1 Utrzymanie w systemie ciągłym czystości i porządku w tym:

a) codziennym przeglądzie terenów placów zabaw i dokonaniu na nich: zbierania papierów, szkła i  innych nieczystości, 

b) sprzątanie liści, prace należy wykonywać na bieżąco oraz z chwilą wystąpienia ich opadu.

c) sprzątanie po zajściu zdarzeń losowych, w szczególności: usuwanie połamanych konarów, naniesionego rumoszu i nieczystości w czasie ulewnych deszczy.

2.2 Demontaż i zabezpieczenie uszkodzonych urządzeń zabawowych.

2.3 Dwukrotna wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie palców zabaw, zgodnie z ustalonym harmonogramem  prac

 III.  PRACE DODATKOWE OBJĘTE ZAMÓWIENIEM:

1. Wycinka samosiewów drzew nie starszych niż 5 lat (zgodnie z art. 83, ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004 roku z późniejszymi zmianami), zgodnie z ustalonym harmonogramem  prac na terenach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2. Montaż i demontaż dekoracji miasta przed świętami kościelnymi, państwowymi oraz

gminnymi – (materiał powierzony przez Zamawiającego), zgodnie z ustalonym harmonogramem  prac.

3. Bieżąca konserwacja ławek parkowych (materiał własny Wykonawcy), zgodnie z ustalonym harmonogramem  prac.

4. Montaż przekazanych przez Zamawiającego koszy ulicznych i ławek we wskazanych miejscach na terenach osiedla Czerniawa, zgodnie z ustalonym harmonogramem  prac. 

IV. WARUNKI OGÓLNE:

1. Wszystkie materiały nieorganiczne zebrane z terenów wymienionych w punktach I-III muszą zostać wywiezione na składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane nie dalej niż 35 km od siedziby Zamawiającego i udokumentowane ich odbiorem.

2. Odpady organiczne, w tym liście, skoszona trawa, chwasty, części pielęgnowanych roślin jednorocznych, bylin, krzewów i drzew muszą zostać wywiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Lokalizacja ta wskazana będzie pismem po podpisaniu umowy.

3. Powierzchnie skwerów, kwietników, trawników itp. zawarte w załączniku 2/1 oraz placów zabaw mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, do 5 %, przez Zamawiającego na skutek: sprzedaży gruntów, przeznaczeniu ich na inne cele (poszerzenia bądź budowy dróg, chodników, parkingów, utworzenia nowych miejsc zieleni), co nie będzie miało wpływu na umowną wartość zamówienia. O zaistniałych w/w zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę stosownym zapisem w harmonogramie.

4. Prace odbierane będą w systemie miesięcznym oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Zalecany sprzęt:

a)  mini ciągnik do koszenia trawy o mocy min 10KM,

b)  wykaszarka o mocy min 2,7 KM,

c) samochód o ładowności min 1,5 t z plandeką,

d)  dmuchawa do liści,

e)  piła motorowa do cięcia drewna,

f)  nożyce mechaniczne do cięcia żywopłotu,

g)  rozdrabniarka do gałęzi o mocy min 5 KM.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów prac określonych w harmonogramie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do  prowadzenia dziennika prac, który powinien zawierać datę, zakres wykonywanych prac w danym dniu oraz podpis dokonującego wpisu. Dziennik prac należy udostępnić na każde żądanie Zamawiającego.    

