PROJEKT BUDOWLANY 

BUDOWY FONTANNY Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI PLACU PRZY  UL. ZDROJOWEJ  W  ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ


PROJEKT   WYKONAWCZY
	TYTUŁ
PROJEKTU
	PROJEKT REWITALIZACJI KOMPLEKSU PARKÓW UZDROWISKOWYCH
W ŚWIERADOWIE-ZDROJU


	OBIEKT
	BUDOWA FONTANNY Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI PLACU


	ADRES OBIEKTU
	Świeradów-Zdrój ul. Zdrojowa,
działki nr:  1, 19, obręb IV: am. 6, 


	INWESTOR
	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, 
ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świaradów-Zdrój

	PROJEKTANCI
	IMIĘ I NAZWISKO

SPECJALNOŚĆ / NUMER UPRAWNIEŃ
	DATA
	PODPIS

	
	mgr inż. arch. Wiesław Stasiewicz

arch./upr. nr 1068/82
	I.2009
	


OŚWIADCZENIE:

na podstawie przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(tekst jednolity z 2003 r.: Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) 

powyżej podpisani oświadczają,

 że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

[image: image1.wmf]
	JEDNOSTKA

PROJEKTOWA
	JELENIOGÓRSKIE BIURO PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Podstawa opracowania.

2. Projekt zagospodarowanie terenu.

2.1. Przedmiot inwestycji.

2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki.
2.3. Projektowane zagospodarowanie działki.
2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.
2.5. Pozostałe informacje.
3. Projektowane prace budowlane.

3.1. Roboty przygotowawcze i wykopy.
3.2. Podbudowy
3.3. Nawierzchnie z kostki. 

4. Fontanna
5. Sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa

6. Oświetlenie placu

7. Technologia fontanny
II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

	L.p.
	Tytuł rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1. 
	Projekt zagospodarowania działki
	1
	1:500

	2. 
	Nawierzchnia
	2
	1:50

	3. 
	Fontanna – fundament i płyta denna
	3
	1:50

	4. 
	Fontanna – detal 
	4
	1:10

	5. 
	Fontanna – detal korony
	5
	1:10

	6. 
	Fontanna – technologia
	6
	1:50

	7. 
	Konstrukcja komory technicznej
	7
	1:50

	8. 
	Technologia fontanny
	8
	1:50

	9. 
	Instalacja elektryczna
	9
	1:50

	10. 
	Kolorystyka
	10
	1:50


1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawami opracowania są:

· transgraniczna koncepcja poprawy zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój, 

· mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500,

Obowiązujące przepisy, a w szczególności: 

· Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedsięwzięcie inwestycyjne pod tytułem " Projekt rewitalizacji kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju wraz z  budową fontanny i przebudową nawierzchni placu przy ulicy Zdrojowej w Świeradowie-Zdrój" będzie obejmowało swoim zakresem przebudowę nawierzchni wiążąca się ze zmianą zagospodarowania  terenu budową fontanny wraz z budową oświetlenia, odwodnienie terenu placu oraz elementów małej architektury w obrębie placu przy ul. Zdrojowej. 
Projektowana inwestycja jest przebudową nawierzchni placu w zakresie:

· rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki granitową wraz z podbudową,

· rozbiórka konstrukcji murowej z kamienia łamanego 
· wycięcia drzew i krzewów oraz likwidacja trawników z murkami oporowymi

· wykonanie nowej podbudowy i przyłączy wody, kanalizacji deszczowej i oświetlenia

· budowa fontanny z infrastrukturą

· budowa murków oporowych oddzielających chodniki od zieleni

· wykonanie nowej nawierzchni z płyt granitowych i kostki granitowej, 

· wykonanie i montaż elementów małej architektury tj. schody kamienne, ławki, kosze na śmieci, latarnie parkowe,

· wykonanie nowej zieleni urządzonej - kwietniki, krzewy ozdobne, drzewka ozdobne.

2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w centrum miejscowości Świeradów-Zdrój w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego i Uzdrowiska.

Na terenie inwestycji znajduje się konstrukcja kamienna tzw. pergoli z tablicami reklamowymi. W ulicy  Zdrojowej przebiegają sieci infrastruktury technicznej.
2.3. Projektowane zagospodarowanie działki
W projekcie założono reorganizację przestrzeni poprzez nowe zagospodarowanie ulicy:
· przekształcenie ulicy Zdrojowej w „Salon Miasta” – reprezentacyjny pasaż, będący wraz z Parkiem Zdrojowym centrum życia społecznego i kulturalnego, umożliwiający swobodny dostępny osób niepełnosprawnych do zlokalizowanych na tym obszarze usług, zapewniający jednocześnie – przez wyłączenie ulicy z ruchu pojazdów mechanicznych – poprawę standardu środowiska (akustycznego, czystości powietrza) oraz bezpieczeństwa pieszych,

Nawierzchnię placu zaprojektowano z płyt granitowych groszkowanych w kolorze jasno szarym i czerwonym oraz z kostki granitowej z jedną płaszczyzną ciętą groszkowaną w kolorze jasno szarym, rudo szarymi i czarnym. 

2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.
· powierzchnia opracowania
1.040 m2
· powierzchnia terenów zielonych
190 m2
· powierzchnia wykonana z koski i płyt granitowych
850 m2
2.5. Pozostałe informacje
2.5.2. Teren objęty opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2.5.3. Działka objęta opracowaniem  leżą w granicach terenu górniczego.

2.5.4. Omawiana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska, bowiem zastosowane rozwiązania wykonania nowej nawierzchni z kamienia granitowego oraz wprowadzenie zieleni ozdobnej są elementami sprzyjającymi zrównoważonemu rozwojowi środowiska oraz utrzymania higieny i zdrowia użytkowników w/w placu i budynków.

3.
PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

3.1. Roboty przygotowawcze i wykopy.                                                                                  

3.1.1
Rozbiórka elementów nawierzchni. 
Obiekty znajdujące się w pasie robót drogowych nie przeznaczone do usunięci powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty rozbiórkowe obejmują zerwanie nawierzchni z asfaltobetonu wraz z nawierzchnią z kostki betonowej, następnie należy zerwać nawierzchnię z kostki granitowej brukowej pozostawionej pod asfaltem.  Elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.

3.1.2 Rozbiórki elementów małej architektury. 
Na terenie opracowania znajdują się trawniki z krzewami i drzewami obudowane murkami betonowo – kamiennymi oraz konstrukcja kamienna pergoli. Konstrukcja ta jak też murki są bardzo mocno zdewastowane. Murki oddzielają nawierzchnię placów od trawników, po ich rozbiórce należy trawniki  wyprofilować ze spadkiem tak aby przy nawierzchni placów ich poziomy były te same. 

3.1.3 Odwodnienie.

Na projekcie zagospodarowania podano miejsca i rzędne wpustów deszczowych zlokalizowanych w osi ścieków w ulicy oraz na płycie placów. Odwodnienie zaprojektowano ze spadkami  w kierunku ścieków w ulicy. 

3.2. Podbudowy.

Podbudowa. Na całej szerokości placu należy wykonać podbudowę warstwy nośnej z kruszywa łamanego i miału kamiennego. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka aby po zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto wymaganą grubość warstwy 30 cm. 
Profilowanie podłoża. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwią uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych. 

Podłoże w miejscach prowadzonych wykopów należy dogęścić przez wałowanie zagęszczarką wibracyjną. 

3.3. Nawierzchnie z kostki.

Nawierzchnia placu. Do wykonania nawierzchni placu zastosowano kostkę kamienną granitową i płyty granitowe o wysokości 8 cm. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować co 10-15m oraz w takich miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża. Kostka po ułożeniu powinna być dobrze ubita, kostki pęknięte powinny być wymienione na całe.

Układanie kostki kamiennej należy rozpocząć nie wcześniej niż po zakończeniu i odebraniu wszelkich robót związanych układaniem, montowaniem i instalowaniem wszelkich instalacji podziemnych jak również elementów małej architektury.

Kostkę należy układać powyżej zakładanego poziomu o 3-4 cm, następnie należy ubijać kostkę dwukrotnie. Pierwsze ubicie wykonać przed wypełnieniem spoin, stosując polewanie kostki wodą. Drugie ubicie lub wibrowanie wykonać po zasypaniu szczelin podsypką, w trakcie ubijania uzupełnić wypełnienie szczelin podsypką z polewaniem wodą.

Ścieki. Ścieki uliczne należy wykonać z kostki rzędowej kamiennej granitowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Wykonanie ścieku powinno być z dwóch rzędów.

4. FONTANNA

Płytę denną fontanny należy posadowić na ściankach fundamentowych o grubości 30 cm na głębokości 100 cm poniżej poziomu projektowanego terenu, ścianki będą wylewane na mokro z betonu B15 w szalunku drewnianym. Na tych fundamentach należy wylać płytę denną i ścianki boczne konstrukcji fontanny. Grubość płyty i ścianek 15 cm zbrojenie górą i dołem prętami ( 10 krzyżowo co 15 cm. Ścianki boczne będą obłożona cegłami granitowymi 10/15/25 gdzie płaszczyzna licująca powinna być groszkowana lub płomieniowana. Na tak wykończonych ściankach fontanny należy ułożyć koronę z płyt granitowych 15 na 50 cm wg rys architektonicznego. Część tych płyt, które będą montowane na ściankach budowanych po łuku należy przycinać tak aby mogły być układane po wycinku koła. Wielkość promienia podano na rysunku detalu fontanny.
Obok fontanny należy wykonać pomieszczenie techniczne o głębokości 220 cm i wymiarach 200 na 200 cm przykrytych płytą betonową z włazem. W tej studni zainstalowane będą urzadzenia technologiczne związane z obsługą fontanny.

Przygotowanie podłoży do wyłożeń.

Należy podkreślić, że niezależnie od materiału jaki będzie stosowany do zewnętrznej warstwy ozdobnej 

zawsze musi być on położony na konstrukcji fontanny we właściwy sposób. Każda konstrukcja nośna przed wyłożeniem musi być odpowiednio zagruntowana i uszczelniona. Po wzmocnieniu lub wyrównaniu konstrukcji musi być położona warstwa uszczelniająca a klejenie materiałów wyłożenia może nastąpić dopiero po dojrzeniu uszczelnienia. Sprawdzoną dobrą chemią budowlaną do wzmocnienia i/ lub wyrównania konstrukcji podłoży wyłożeń, do uszczelniania, klejenia i fugowania jest system chemii budowlanej firmy Schomburg, 

Szczegóły przedstawiono na www.dcebaseny.pl/schomburg.html
Każde podłoże, które ma być uszczelniane musi być:

    * przyczepne

    * równe

    * trwałe i nośne 

Do wyrównania muszą być zastosowane technologie i materiały według systemu przewidzianego do uszczelnienia i wyłożenia uwzględniające wielkość odchyłek.

Do wyrównania powierzchni może być stosowana:

   1. Masa wyrównawcza wytwarzany z cementu, piasku kwarcowego o granulacji 0.5÷1.0 mm i wody 

z dodatkiem ASOPLAST MZ w ilości zależnej od grubości nakładanego tynku. 

   2. Gotowa masa wyrównawcza systemu ASOCRET. W zależności od grubości warstwy wyrównawczej 

dobiera się odpowiednią masę wyrównawczą systemu ASOCRET różniącą się grubością kruszywa. 

Powierzchnie pokryte masą wyrównawczą z ASOPLAST MZ i gotową masą wyrównawczą uważane są za trwałe i nie wymagające  gruntowania. 

Uszczelnianie

Do uszczelniania powierzchni betonowych jest używana głównie dwuskładnikowa masa uszczelniająca AQUAFIN 2K. Elementy robót na które należy zwracać szczególna uwagę w trakcie trwania robót to:

    * Nanosić poszczególne warstwy uszczelnienia ciągle kontrolując jednostkowe zużycia materiału uszczelniającego.

    * Podłoże, na które nanoszone jest uszczelnienie powinno być wilgotne, lecz bez widocznej wody powierzchniowej.

    * Pierwsza warstwa musi być nakładana odpowiednim pędzlem, z bardzo dokładnym wcieraniem.

    * Grubość uszczelnienia gotowego wynosi około 2.5÷3 mm, lecz jest kontrolowana przez zużycie jednostkowe, które wynosi zwykle 5 kg AQUAFIN 2K na 1m2.

    * Powierzchnie uszczelniane posiadają zwykle miejsca krytyczne, które wymagają zarówno materiałów 

jak też robót specjalnych. Przykłady takich miejsc krytycznych to:

· Naroża ściana-dno i ściana-ściana - musza mieć wtopione w uszczelnienie specjalne taśmy np. ASO DICHTBAND 2000 o różnych kształtach.

· Przejścia ścian jako wbetonowane elementy rurociągów PVC lub metalowe muszą, mieć wtopione 

w uszczelnienie odpowiednie mankiety wykonane z taśmy ASO DICHTBAND 2000 lub odpowiednich siatek 

Przy robotach wyłożeniowych ceramiką przejścia te muszą być dodatkowo doszczelniane masą ASOFLEX SDM z gruntowaniem  ASOPRIMER R2M

· Dylatacje konstrukcyjne pomiędzy obrzeżem basenu i płyta są specjalnie uczulone na przecieki i 

ich uszczelnienie winno być szczególnie dokładnie wykonane.

Uszczelnianie to wykonuje się zarówno w etapie robót uszczelniających jak też robót wyłożeniowych 

według szczegółowej instrukcji technologicznej.

            Używane materiały to:

          o Pianka poliuretanowa do wypełniania głębokich szczelin

          o Masa z żywicy epoksydowej ASODUR GBM z piaskiem do utrwalania brzegów dylatacji

          o Masa uszczelniająca AQUFIN 2K z wtopiona taśma ASO DICHTBAND 2000 z utworzeniem pętli

          o Sznur polipropylenowy wypełniający pętlę

          o W etapie wyłożeń ceramicznych fuga elastyczna Escosil 2000 UW z uprzednim zagruntowaniem Primerem AG78

Klejenie ceramiki, mozaiki, wyłożeń kamiennych

Do klejenia ceramiki, mozaiki lub wyłożeń kamiennych w standardowych basenach lub fontannach z wodą słodką używana jest dwuskładnikowa cienkowarstwowa masa klejowa UNIFIX 2K i UNIFIX 2K/6 Standardowe zużycie kleju na dużych powierzchniach wynosi ok. 3,5 kg/m2. W miejscach specjalnych kształtek i przy skomplikowanych powierzchniach do wyłożenia zużycie kleju jest większe. Ważnym elementem robót na które należy zwracać szczególną uwagę jest to aby tak rozprowadzać klej na podłożu i na płytce aby po dociśnięciu płytki nie utworzyły się pustki w warstwie klejowej. 

Fugowanie ceramiki , mozaiki, wyłożeń kamiennych

Do fugowania ceramiki i mozaiki w pływalniach, basenach i fontannach z wodą słodką mogą być użyte masy fugowe:

    * elastyczna fuga zawierająca dodatki polimerów ASO FLEXFUGE utworzona na bazie mineralnej

    * epoksydowa masa dwuskładnikowa do klejenia i fugowania ASODUR-EK

    * w niektórych miejscach muszą być stosowane stale elastyczne fugi ESCOSIL 2000UW

Fontanny

Niecki fontann podobnie jak niecki basenów są wypełnione wodą, która musi być czysta i przezroczysta 

jeśli fontanna ma być estetyczna. Ze względu na jedyną funkcję jaką spełnia fontanna tj. 

efekty wizualne wyłożenie niecki może charakteryzować się innymi potrzebami niż wyłożenie basenów. 

Powierzchnia elementów wyłożeniowych, którymi mogą być:

    * ceramika basenowa

    * mozaika i mikromozajka szklana, gresowa lub glazurowana

    * wyłożenia kamienne - np. granity, kamienie sztuczne 

powinna charakteryzować się odpornością na działanie wody, mrozu, łatwością czyszczenia, i traktowania kwasami oraz wieloletnią trwałością. Podkreślić należy doskonałą przydatność do wyłożeń fontann systemu mozaiki i mikromozaiki OPIOCOLOR lub EMAUX DE BRIARE o bardzo bogatej kolorystyce i możliwościach dekoracyjnych.

Technologia systemu fontanny dostarczona będzie przez firmę AQUA-Grupa SBS sp. z o.o. ul. Mickiewicza 25 65-115 Zielona Góra WWW.aqua.net.pl w skład której będą wchodziły akcesoria fontannowe:

•  filtry piaskowe i pompy obiegowe

•  dysze i wylewki

•  podwodne reflektory ledowe i halogenowe

•  środki do pielęgnacji wody

•  aparatura kontrolno - pomiarowo - dozująca
5.   KANALIZACJA DESZCZOWA I SIEĆ WODOCIĄGOWA
5.1.
Kanalizacja   deszczowa   . 

Kanalizację deszczową ułożoną w ziemi wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych Wagin X-Stream (SN8) z kielichem., łączonych na wcisk, z uszczelką gumową. Montaż złączy wykonać za pomocą specjalnych urządzeń. Spadek dna przewodu powinien być jednostajny, a odchyłka rzędnych mierzona w studzience nie powinna przekraczać 5mm. Przy układaniu rur z PVC należy przestrzegać wymagania podane przez producenta. Dotyczy to w szczególności ułożenia i obsypki rur. Rurociągi układać na podsypce z pospółki o gr. 150mm. Po ułożeniu rurociąg dokładnie obsypać i ustabilizować obsypkę, aby przylegała do rury na min. Ľ obwodu. Obsypkę wykonywać warstwami gr. 200mm do poziomu min.100mm ponad wierzch rury. Pozostały naziom można zasypywać gruntem rodzimym i stabilizować.

· Roboty ziemne

Roboty ziemne pod kanalizację deszczową i pompownię wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych. W miejscach zbliżeń do uzbrojenia podziemnego (bądź skrzyżowań) roboty wykonać ręcznie.

W przypadku prowadzenia robót poniżej poziomu wód gruntowych należy wykopy odwodnić poprzez pompowanie wody z wykopów. Roboty prowadzić w czasie najniższego poziomu wód gruntowych. Wykopy otwarte wykonywać zgodnie z PN-B-10736. Podczas prowadzenie robót ziemnych przestrzegać przepisy BHP zawarte w Rozporządzeniu nr 68 MBiPNB z dnia 28.03.1972 r. Dz. U. nr 13, poz. 93.

· Uwagi końcowe

Po zakończeniu budowy teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. Nadmiar ziemi rozplantować. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Prowadzenia Robót

Budowlano – Montażowych, cz. II – Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”.

Podczas prowadzenia robót należy wprowadzić właściwe oznakowanie i przestrzegać przepisy BHP, aby nie spowodować wypadków.
5.2.
Wodociąg. 

Do fontanny należy wykonać przyłącze wodociągowe o średnicy 32 mm z  istniejącego wodociągu  wA 120  w ul. Zdrojowej.

6.   0ŚWIETLENIE PLACU
Oświetlenie przebudowywanej ul. Zdrojowej zasilana będzie z szafki oświetleniowej zlokalizowanej na zapleczu budynku nr 12 ul. Zdrojowej. 

Oświetlenie parkowe w bezpośrednim sąsiedztwie fontanny projektuje się wykonać oprawami typu OP S-70 W z kloszem Amfora kula o średnicy 400 mm,  mocowanym na słupku S-23/B o wysokości 2,6 m.

Zasilanie projektowanych latarni wykonać  kablem typu YAKAżo 5x25 mm2.

Projektowany kabel połączyć z szafką oświetleniową w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym.

7. TECHNOLOGIA FONTANNY
Niniejszy projekt w obejmuje instalację następujących urządzeń:

· odchylana dysza Komet typu 3-5T – 1 szt., tryskająca na wysokość 1,5 m,
· stacja uzdatniania i dezynfekcji wody fontannowej, 

· zespół uzupełniania obiegu wodą świeżą,

· instalacja obiegu dyszy fontannowej.

Opis instalacji

Przepływ wody w podzielony na niezależnie pracujące obiegi: uzdatniania i zasilania dyszy fontannowej. 

Stacja uzdatniania zlokalizowana jest w studni technicznej zlokalizowanej w pobliżu fontanny.

W obiegu uzdatniania wody fontanny woda zasysana jest poprzez skimmer przez pompę obiegową. Za pomocą pompy woda podawana jest na filtr piaskowy a następ​nie kierowana jest z powrotem do niecki. 

Do wody obiegowej, w celu jej dezynfekcji i zapobieżeniu rozwijania się glonów, podawany jest środek dezynfekujący oraz korektor pH. Dozowanie chemii odbywa się ręcznie. Do niecki fontanny dostarczana jest, świeża woda wodociągowa pokrywająca ubytki eksploatacyjne. Wlot wody świeżej wyposażony jest w mecha​nicz​ny regulator poziomu umieszczony jest w ścianie niecki. W obiegu zasilania dysz fontanny woda zasysana jest z niecki przez kosz ssawny na pompą fontannową, i podawana do dysz.

Przelew awaryjny wody z niecki fontanny odbywa się grawitacyjnie bezpoś​red​nio do ujścia kanalizacji zlokalizowanego w studzience. Opróżnianie obiegu uzdatniania wo​dy, spust z niecki oraz ścieki z płukania filtra kierowane są do krat​ki kanalizacyjnej w studni tech​nicznej skąd odprowadzane są grawitacyjnie do studzienki kanaliza​cyjnej. 

Szafa zasilająco sterująca umieszczona będzie w studzience technologicznej fontanny.

Przewiduje się pracę fontanny w okresie wiosna-jesień. Na okres zimowy fon​tannę i urządzenia należy zabezpieczyć przed mrozem i zanieczysz​czeniami mechanicznymi.

Dobór urządzeń

1.Pompa obiegowa PO

Pompa zapewnia stałą cyrkulację wody w obiegu, wykorzystywana jest również do płuka​nia filtra piaskowego. Pompa wyposażona jest w filtr wstępny służący do zatrzy​my​wania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie pobieranej poprzez kosz ssawny z fon​tan​ny. Łapacz znajduje się przed pompą obiegową i zabezpiecza ją przed uszko​dze​niem. 

Dobrano pompę wirową o wydajności 6 m3/h, wysokości podnoszenia 10 m H2O i mocy 1,50 kW (w komplecie zestawu filtracyjnego).

2.Filtr piaskowy z zaworem sześciodrogowym 

Filtr ten stosuje się w celu usunięcia z wody zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin i cząs​tek koloidowych. Filtr wypełniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na pod​trzy​mującej warstwie żwiru. Płukanie filtra odbywa się wodą pobieraną z fontanny. 

Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. Zbior​nik filtracyjny wyposażony jest we właz potrzebny do usypania i usunięcia złoża, ma​no​metr oraz niezbędne do prawidłowej pracy króćce.

Przełączanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, płukanie) odbywa się przy pomocy zaworu Sześciodrogowego. 

Dobrano zestaw filtracyjny filtr A500 mm z pompą obiegową i zawo​rem 6-drogowym 1½”.

3. Regulator poziomu wody 

Regulator służy do automatycznego sterownia uzupełnianiem wody świeżej w niecce fontanny.

Dobrano regulator mechaniczny, zintegrowany z przelewem i dopływem wody. 

4. Pompy

Dla fontanny dobrano  pompę o parametrach: wydajność 150 l/min przy wysokości podnoszenia 12 m H2O (50 l/min dla 13 m H2O) i mocy 1.5 kW każda. 

Montaż urządzeń i instalacji technologicznej

Montaż urządzeń należy przeprowadzić na podstawie rysunku instalacji w studni tech​nicznej oraz w niecce. 

Przejścia przez ściany studni (rury z PVC i stali kwasoodpornej) wykonać wyko​rzys​tując odpowiednie przejścia systemowe lub uszczelniać w wywierconych otworach. Pompy mocować do podłoża za pomocą śrub z kołkami rozprężnymi. Montaż rurociągów należy prowadzić zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Rurociągi w terenie prowadzić ze spadkiem do studni technicznej. Spadek min 2%. Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC oraz armatury. Rurociągi w terenie wykonać z PVC PN16.

Rozmieszczenie podpór zgodnie z WTWiO producentów rur z PVC.

Przy klejeniu PVC zachować ostrożność (wg WTWiO rurociągów z PVC). Należy zalew​nić środki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

Zabezpieczenie instalacji na zimę

Dysze fontannowe oraz dysze napływowe wykręcić, otwory zaślepić. Niszę ssawną za​śle​pić. Pompy zdemontować i wyjąć ze studni. Filtr opróżnić z wody. Wszystkie zawory ustawić w pozycji do opróżniania.

Wytyczne branżowe

1. W dnie studni osadzić kratkę kanalizacyjną kątową PVC z odpływem do istnieją​cej studni kanalizacyjnej. W studni technicznej wykonać właz szczelny Φ 60.

2. Dno niecki fontannowej wykonać ze spadkiem do niszy ssawnej.

3. Studnię techniczną uszczelnić od zewnątrz. Od wewnątrz zaleca się wyłożenie studzienki płytkami ceramicznymi.

4. Studzienki wentylować dwoma kanałami – nawiewnym i wywiewnym, wykona​nymi z rur PCW Φ110, wyprowadzonymi na trawnik w pobliżu studzienek.

5. Maksymalny wydatek wód popłucznych z płukania filtra wynosi ok. 6 m3/h w cza​sie około 7 min., objętość wód popłucznych z jednego płukania wynosi oko​​ło 0,7 m3. Częstotliwość płukania – minimum 2 razy w tygod​niu. Wody po​płucz​ne odprowadzane będą do kratki kanalizacyjnej w studni technicznej, a stąd grawitacyjnie do studni kanalizacji sanitarnej. 

6. Spust z instalacji odbywa się grawitacyjnie do studzienki kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu technicznym.

7. Woda świeża wodociągowa do napełniania niecki i uzupełniania obiegów – mak​si​mum 2 m3/h. Rurociąg DN25 (Φ32) doprowadzić do studni technicznej.

8. Do urządzeń elektrycznych doprowadzić zasilanie według zapotrzebowania po​da​nego w tabeli poniżej. Szafa zasilająca według projektu elektrycznego. 

Tabela 1. Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie ,

	
	Urządzenie
	Moc
	Napię​cie
	Moc całko​wita
	Oznacze​nie

	1
	Pompa obiegowa 
	1,5 kW
	400 V
	1,5 kW
	PO

	2
	Pompa do dysz 
	1.5 kW
	400 V
	1,5 kW
	PF-1, 

	
	Razem
	
	
	3,0 kW
	


BPS 2010

7

_982588983.unknown

