Specyfikacja techniczna remontu cząstkowego dróg

Dane do specyfikacji technicznej robót:

1. Remont cząstkowy nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym oraz grysem przy średniej głębokości uszkodzeń do 7 cm.

a) przewidziana powierzchnia do remontu: 276,00 m2

b) oczyszczenie powierzchni ubytku z naleciałości,

c) uzupełnienie powierzchni ubytku emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, przy użyciu grysów kamiennych 

d) zagęszczenie ułożonej masy bitumicznej walcem statycznym,

2.  Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco.

 Średnia głębokość uszkodzeń do 5 cm.

a) przewidziana powierzchnia do remontu: 9 m2,

b) oczyszczenie powierzchni ubytku z naleciałości,

c) pokrycie krawędzi ubytku warstwą emulsji asfaltowej,

d) uzupełnienie ubytku masa bitumiczną, drobnoziarnistą,

e) zagęszczenie ułożonej masy bitumicznej walcem statycznym,

f) pokrycie emulsją asfaltowa miejsca łączenia wbudowanej łaty asfaltowej z nawierzchnią drogi

3.Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych mieszanką kamienną

a) przewidywany zakres robót: 824 m2

b) uzupełnienie wyłomu mieszanką kamienną - 0-32 mm,

c) zagęszczenie uzupełnionego ubytku walcem statycznym,

d) grubość warstwy klińca do 7 cm.

Miejsce prowadzenia robót należy oznakowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenie wykonanych robót będzie się odbywać metodą ryczałtowo-obmiarową, której podstawą

będzie faktycznie wykonany remont 1m2 nawierzchni drogi.

Sporządził:

Wojciech Cielecki

ref. ds. drogownictwa

