PAGE  
8

Nadleśnictwo Świeradów
ul. 11-go Listopada 1
59-850 Świeradów Zdrój
[image: image6.png]Wesr, sneumores
e s
-

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SIONOSC!




KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dla zadania:

Modernizacja dwóch zapór przeciwrumowiskowych, dwóch  kaskad i dwóch przepustów na cieku "Czarny Potok" w Leśnictwie Czerniawa
[image: image2.jpg]



                                                         Leśnictwo Czerniawa   oddz. 258 –widok zapory 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

13-27-1.1-01 (Leśnictwo: Czerniawa)

Dotyczy projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Celem przedsięwzięcia jest: jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmują one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich takich jak :
· budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;

· budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;

· przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);

· zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Rodzaj przedsięwzięcia:

Projekt polega na przebudowie zapór w sposób umożliwiający częściowy transport rumowiska wleczonego, jednocześnie obiekty te będą wykorzystane jako budowle spłaszczające falę powodziową schodzącą ciekiem przy gwałtowanych wezbraniach.

Ze względu na łukową naprężoną konstrukcję zapór nie należy rozcinać ich wertykalnie po całej wysokości do dna. Rekomendowany sposób przebudowania zapór polega na wykonaniu otworów. Dolne okno o kształcie parabolicznym ma być umieszczone na wysokości naturalnego dna potoku, dwa górne okna (kształt analogiczny) umieszczone na jednakowej, ale wyższej rzędnej, będą rozmieszczone tak, by nie osłabiać konstrukcji. Światło okien będzie wynikać z obliczeń przepływów wód w zlewni  i tak dobrane, by wody katastrofalne spiętrzały się w czaszy zapory. Jednocześnie okna nie mogą być zbyt małe, by zbyt szybko nie zostały zablokowane przez średnie i większe frakcje rumoszu.

Na obu obiektach nie będzie żadnych elementów ręcznie regulowanych. Działanie zapór po przebudowie będzie odbywać się samoczynnie. Jedynie czyszczenie niecek powyżej obu konstrukcji z zalegającego rumoszu będzie odbywać się jako normalna praktyka utrzymywania właściwego funkcjonowania tych obiektów.

Zapory będą oczyszczone z zalegającego rumoszu. Planowany w ramach zadnia przepust powyżej obu zapór będzie zmieniony na most, podobnie jak  zniszczony most poniżej obu zapór. Oba obiekty mostowe będą wsparte na przyczółkach szerzej rozstawionych niż obecne koryto cieku oraz posadowione wyżej niż teren przyległy (światło pod oboma obiektami powinno być jak największe, umożliwiające przejście wód powodziowych unoszących nawet duże kawałki rumoszu drzewnego).

 W miejscu zakrętu cieku poniżej dolnej zapory, gdzie istnieją dwa porogi, planuje się przebudować koryto cieku wykorzystując teren dawnego zbiornika po prawej stronie, powyżej pierwszego progu (samych progów nie należy rozbierać) tworząc drugą nitkę cieku prowadzącą stale połowę wody (bez konieczności regulacji - podział samoczynny) po kaskadzie/bystrzu. Takie rozwiązanie dzielące wodę na dwie części po 50% odciąży brzeg wklęsły obecnie atakowany dużym naporem wody .
Mur na brzegu wklęsłym w tym miejscu planuje się przebudować na klinowany narzut kamienny o kącie nachylenia około 45 stopni (przeprowadzenie potowy wody drugą odnogą da wystarczające miejsce na taka budowlę). Miejsce spotkania obu odnóg podzielonego cieku powinno być powyżej przyczółków mostu  tuż poniżej dolnego progu, na rzędnych wyprowadzanych tak, by oba strumienie wody trafiały na siebie pod kątem 90 stopni zderzając się na tej samej wysokości i wytracając wzajemnie energię wody. Nowa kaskada będzie tak zbudowana , by była możliwie mało stroma i przywracała ciągłość biologiczną cieku (także funkcja przepławki) przerwaną przez oba istniejące stopnie.

Realizacja zadania przyczyni się w konsekwencji do ochrony miejscowości leżących wzdłuż cieku i zasilanej przez ten ciek rzeki Kwisa przed częstymi wodami powodziowymi, oraz zwiększy odporność  na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania zapobiegną powstawaniu lub zminimalizują  negatywne skutki zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia
Zakres robót przewiduje:
- oczyszczenie z rumoszu niecek zapór i kaskad.
- przebudowę zapór i kaskad
- przebudowie mostów
Usytuowanie: Planowana inwestycja usytuowane jest na gruntach leśnych (Leśnictwo Czerniawa) stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Świeradów. 

Lokalizacja W zlewni Bobru: 

· I rz. Kwisa, II ciek „Czarny Potok”
· woj. Dolnośląskie, powiat lubański, gmina Świeradów-Zdrój
·  obręb 2 Świeradów-Zdrój
· działki ewidencyjne: 1/258, 2/257, 36/256
· Leśnictwo Czerniawa oddz. 258,257,256
· woj. Dolnośląskie, powiat lwówecki, gmina Mirsk
·  obręb Izera
· działki ewidencyjne 257/1, 258/2
· Leśnictwo Czerniawa oddz. 257, 258
Przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia stosowane będą wytyczne Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zawarte w opracowaniu „Dobre praktyki w realizacji obiektów małej retencji w górach”.
Lokalizację poszczególnych prac przedstawia poniższa tabela:
	Rodzaj inwestycji


	Lokalizacja obiektu - podział geodezyjny/podział administracyjny

	Leśnictwo Czerniawa, oddziały leśne:
258,257,256
Modernizacja:

1) 1 szt. - zapora
2) 2 szt. - kaskada
3) 1 szt. - most

	Powiat: Lubań
Gmina: Świeradów-Zdrój
Obręb ewidencyjny: II Świeradów-Zdrój 
Działki nr: 1/258, 2/257, 36/256


	Leśnictwo Czerniawa, oddziały leśne:                 257, 258
Modernizacja:
1)  1 szt. zapory
2) 1 szt. most

	Powiat: Lubań

Gmina: Mirsk
Obręb ewidencyjny Izera
Działki nr 257/1, 258/2



Leśna, oraz zlewni rzeki Kwisa:

Powiązanie z innymi przedsięwzięciami, projektowanymi w ramach zadania w obrębie gminy Mirsk i Świeradów-Zdrój.
Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi w ramach zadania w obrębie gminy Mirsk i Świeradów-Zdrój oraz zlewni rzeki Kwisa.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz    dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną.

Zaplanowane prace będą prowadzone w Nadleśnictwie Świeradów, obręb leśny Świeradów, leśnictwo Czerniawa. 

· Przebudowa mostów - 2 szt. wraz z przyczółkami i barierami ochronnymi. 

· Oczyszczenie niecki i przebudowa zapory przeciwrumowiskowej o pow 600 m2 z rumoszu ok 1200 m3, Remont zapory kamiennej (kamień naturalny, ziemia).

·  Oczyszczenie niecki i przebudowa zapory przeciwrumowiskowej o pow 600 m2 z rumoszu ok 1200 m3, Remont zapory kamiennej (kamień naturalny, ziemia).

· Oczyszczenie niecki i przebudowa kaskady przeciwrumowiskowej o pow 30 m2 z rumoszu ok 50 m3, (kamień naturalny, ziemia).

· Oczyszczenie niecki i przebudowa kaskady przeciwrumowiskowej o pow 30 m2 z rumoszu ok 50 m3, (kamień naturalny, ziemia).
Dolina Czarnego Potoku jest siedliskiem gatunków następujących gatunków:

w warstwie drzew: świerk pospolity Picea axcelsa, modrzew europejski Larix decidua, olsza czarna Alnus glutinosa, klon jawor Acer pseudoplatanus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, buk zwyczajny Fagus sylvatica, brzoza brodawkowata Betula pendula, topola osika Populus Tremula, lipa drobnolistna Tilia mordata, wierzba krucha Salix fragilis.

W warstwie krzewów (podszytu) bez czarny Sambucus nigra, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, klon jawor Acer pseudoplatanus, buk zwyczajny Fagus sylvatica, wierzba krucha Salix fragilis, klon zwyczajny Acer platanoides. W miejscach występowania świerka pospolitego Picea abies, w wielu miejscach w runie dominują gatunki borowe takie jak szczawik zajęczy Oxalis acetosella oraz borówka czernica Vaccinium myrtyllus. W pozostałych miejscach roślinność ma charakter łęgowy.

Wśród gatunków flory naczyniowej występującej na omawianym terenie na szczególną uwagę zasługuje podlegający ochronie częściowej podrzeń żebrowiec Blechnum spicant (kat. EN). Podrzeń występuje na trzech stanowiskach, na krawędziach koryta potoku lub na stromych skarpach. Należy przy tym stwierdzić, że realizacja zadania nie będzie miała negatywnego wpływu na stwierdzony gatunek, ponieważ jego stanowiska znajdują się poza zasięgiem planowanych prac, które polegać będą na modernizacji dwóch zapór, dwóch kaskad i dwóch przepustów oraz po za potencjalnymi miejscami spiętrzeń wody.

3. Rodzaj technologii.

Większość prac zostanie wykonana sprzętem mechanicznym (roboty ziemne, transportowe, budowlane). Brzegi będą posiadać niewielkie nachylenie a czasza wypłacenia. Z założenia materiały użyte do budowy powinny w maksymalnym stopniu być pochodzenia naturalnego. Ogólnie stosowane materiały w budownictwie zastąpione będą , naturalnymi lub zbliżonymi do naturalnych materiałami jak kamień, drewno, glina, ziemia, igliwie ewentualnie kamionka czy metal. Terminy prowadzenia robót zostaną dostosowane do wymagań ochrony środowiska, tak by nie powodować zbyt dużych zaburzeń w warunkach bytowania fauny, szczególnie w okresach lęgowych. Prace prowadzone będą przy użyciu najmniejszego i najlżejszego sprzętu , nawet gdyby miało to wpływ na wzrost kosztów robót. W koniecznych wypadkach prace będą wykonywane ręcznie. Dojazd maszyn i transport materiałów budowlanych odbywać się będzie po drogach leśnych . Priorytetem przy prowadzeniu inwestycji będzie zmniejszenie emisji hałasu, nie zaśmiecanie terenu, nie zanieczyszczanie gleby i wody smarami, olejami i paliwem poprzez stały nadzór oraz dobór wykonawców dysponujących odpowiednim sprzętem i kulturą techniczną.
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.
Z uwagi na charakter istniejących budowli nie przewiduje się wariantowania przedsięwzięcia. Zaplanowane przedsięwzięcie w pełni wykorzysta istniejące, zapory i kaskady.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Podczas realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie sprzętu napędzanego olejem napędowym. Materiały, surowce i woda wykorzystywane będą w ilości niezbędnej do wykonania inwestycji. Materiały użyte do budowy powinny w maksymalnym stopniu być pochodzenia naturalnego: drewno, kamień, ziemia.  Paliwa wykorzystywane będą do pracy urządzeń oraz środków transportu w ilości niezbędnej do realizacji inwestycji, nie wpływając w sposób istotny na wzrost zanieczyszczenia środowiska w obrębie prowadzonych robót budowlanych.
6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego tytuł prawny posiada inwestor, a wręcz spowoduje znaczną poprawę jego jakości, poprzez przywrócenie pierwotnego potencjału retencyjnego, powstaniu siedlisk sprzyjających wzrostowi bioróżnorodności, polepszeniu ulegną także warunki nawodnienia okolicznych przyległych do inwestycji drzewostanów. W trakcie wykonywania zadania zostaną wyprofilowane łagodne spadki skarp tak, aby umożliwić migrację płazów i dostęp do wody innych zwierząt. Zapory i kaskady będą zabezpieczać przed powodziami  teren zlewni rzeki Kwisa.
7. Rodzaj oddziaływania na środowisko oraz ich natężenie.

- oddziaływania krótkoterminowe (negatywne) – podczas wykonywania inwestycji, nastąpi niewielkie nasilenie hałasu i emisja spalin powodowane przez pracujący sprzęt mechaniczny, wystąpi również okresowe silne zamulenie cieku podczas wykonywania prac ziemnych

- oddziaływanie długoterminowe (pozytywne) . 
8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Brak oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.  Zlewnia na której będą prowadzone roboty znajduje się w  całości na terenie Polski.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  znajdujące się  w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia. 
Badany teren znajduje się w obszarze III.1.2.1. OSO GÓRY IZERSKIE PLB020009  
10. Podsumowanie - Wskazanie przesłanek istotnych dla kwalifikacji przedsięwzięcia:
Działanie celowe. Podjęte działania zapobiegną powstawaniu lub zminimalizują  negatywne skutki zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia. W dłuższej perspektywie czasowej, zaproponowane działania powinny przynieść pozytywne skutki ekologiczne i przyrodnicze.

Przygotował: Piotr Gajowniczek                                                      Zatwierdzam:
Świeradów –Zdrój styczeń 2017r
[image: image5.jpg]Fundusze
Europejskie
PomocTedviana





PAGE  
8

[image: image3]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image4]

[image: image1.png]


[image: image3][image: image4][image: image5.jpg]